MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2002

Norme  concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli

della categoria M1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto  l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n.  285,  e  successive  modifiche, di seguito indicato "Codice della

strada";

Vista  la  direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei

trasporti  del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto

del  Ministro  dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune

prescrizioni  dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria

M1  atti  a  garantirne  la  compatibilita' con l'uso delle catene da

neve;

Visto  l'art.  122,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della

Repubblica  16  dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo codice della strada";

Considerata  la  necessita'  di allineare l'ordinamento nazionale a

quello  degli  Stati membri della Unione europea, nei quali le catene

da  neve  formano  oggetto  di standard tecnici dettagliati miranti a

definirne  le  caratteristiche  tecniche  ai  fini  della  tutela del

consumatore;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole

tecniche  prevista  dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed

integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n. 427, di

attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A  decorrere  dal  1  maggio  2002,  le catene da neve destinate

all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla

norma  di  unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01

(edizione  luglio  2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme

in  vigore  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  dei  Paesi

firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

2. La   rispondenza   alle   norme  e'  attestata  dal  marchio  di

conformita' apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che

introduce   nella   raccolta   delle   norme   nazionali   la   norma

internazionale  ISO/IEC  n.  28  che  regola  la  certificazione e la

marcatura dei prodotti industriali.

Art. 2.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro: Lunardi

ALLEGATO

====================================================================

CUNA

VEICOLI STRADALI                                       NC 178-01

Dispositivi supplementari di aderenza per

pneumatici di autovetture - Requisiti di             LUGLIO 2001

sicurezza e metodi di prova

--------------------------------------------------------------------

Road vehicles - Supplementary gnp

devices for tyres of passenger cars

- Safety requirements and test methods

--------------------------------------------------------------------

Sommario          La norma stabilisce i requisiti di

sicurezza e i relativi metodi di prova

dei dispositivi supplementari di aderenza

per pneumatici di autovetture Essa può

venir utilizzata per la certificazione

di conformità

--------------------------------------------------------------------

RELAZIONI

NAZIONALI                        ==

--------------------------------------------------------------------

RELAZIONI

INTERNAZIONALI                   ==

--------------------------------------------------------------------

ORGANO

COMPETENTE        Commissione CUNA "Sperimentazione veicoli

e componenti"

--------------------------------------------------------------------

APPROVAZIONE                     ==

--------------------------------------------------------------------

EDIZIONE

PRECEDENTE        GENNAIO 1999

--------------------------------------------------------------------

CUNA

Commissione       Riproduzione vietata. Tutti i diritti

Tecnica di        sono riservati. Nessuna parte del

unificazione      presente documento può essere riprodotta   CUNA

nell'Autoveicolo  o diffusa con un mezzo qualsiasi,

Corso Galileo     fotocopie, microfilm o altro senza il

Ferraris 61       consenso scritto della CUNA

10128 Torino

Italia

--------------------------------------------------------------------

Gr        NC 178-01

====================================================================

1           SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma stabilisce i requisiti di sicurezza e

i relativi metodi di prova dei dispositivi supplementari

di aderenza, comunemente denominati "catene" per

pneumatici omologati secondo la vigente legislazione

destinati al montaggio su ruote di autoveicoli di

categoria internazionale M1

La presente norma e stata redatta in modo da poter

essere utilizzata ai fini della certificazione di

conformità delle catene.

--------------------------------------------------------------------

2           RIFERIMENTI NORMATIVI

ISO 2081    Metallic coatings - Electroplated coatings

of zinc on iron or steel

ISO 2639    Steel - Determination and verification of

the effective depth of carburized and hardened cases

ISO 6507-1  Melallic matenals - Vickers hardness test -

Part 1 Test method

--------------------------------------------------------------------

3           DEFINIZIONI

Dispositivo supplementare di aderenza (catena):

dispositivo per l'aumento della trasmissione di potenza,

in particolare su neve e ghiaccio, il cui impiego è

adatto all'uso su lunghi percorsi.

--------------------------------------------------------------------

4           PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1         Le catene sono individuate dalle misure dei pneumatici

cui sono destinate. Una catena può essere applicata su

pneumatici aventi dimensioni differenti, purchè

rientrino nell'elenco fornito dal costruttore di cui in

7.1.

4.2         Le catene, a parità di dimensioni nominali dei

pneumatici, debbono poter essere applicate

indipendentemente dalla scolpitura del battistrada, né

debbono richiedere adattamenti al pneumatico stesso.

4.3         Gli elementi della catena che concorrono alla aderenza

debbono avere forma tale da realizzare una buona presa

sulla neve e sul ghiaccio. Essi devono consentire un

incremento di aderenza sia in senso longitudinale

(spunti in salita, frenatura) sia in senso trasversale

(tenuta in curva), onde garantire al veicolo sicurezza

nella marcia su strade innevate o ghiacciate.

4.4         L'ingombro trasversale addizionale della catena montata

non deve essere superiore a 13 mm sul lato del

pneumatico rivolto verso l'autovettura.

4.5         Le catene devono essere costruite con appositi

materiali, al fine di resistere alle sollecitazioni

meccaniche e all'usura dovuta all'utilizzo.

4.6         I vari elementi che costituiscono la catena:

- devono essere articolati tra loro in modo da

permettere alla catena stessa di adattarsi al

pneumatico nelle sue deformazioni durante il

rotolamento, evitando quindi il rapido logorio di

entrambi;

- non devono, per la loro conformazione, provocare

danneggiamenti al battistrada e ai fianchi del

pneumatico, nei limiti di un normale utilizzo;

- devono essere realizzati in maniera tale da evitare

l'intasamento di neve compressa e di ghiaccio sugli

elementi stessi;

- devono presentare saldature eseguite a regola d'arte e

senza bavature.

4.7         Per ragioni di sicurezza, durante la marcia deve essere

garantita la tenuta del sistema di fissaggio e tensione

della catena al pneumatico. Esso deve inoltre consentire

l'applicazione e la rimozione della catena stessa in

maniera sufficientemente agevole.

4.8         La catena, durante la marcia alla velocità massima di 50

km/h, non deve danneggiare per urto le parti del

veicolo, specialmente con terminali o altri elementi

della catena stessa rimasti liberi o laschi.

--------------------------------------------------------------------

5           REQUISITI DI SICUREZZA

5.1         Resistenza Meccanica

5.1.1       La catena deve essere sottoposta alla prova di

resistenza alla trazione descritta in 6.1.1.

5.1.2       Le parti costituenti la catena devono resistere almeno

alle seguenti forze:

- 5000 N. per componenti costituenti i dispositivi di

aderenza al battistrada;

- 4000 N. per la catena laterale di collegamento degli

elementi di aderenza al battistrada;

- 3000 N. per gli elementi di connessione posti sul lato

del pneumatico rivolto verso il veicolo;

- 1200 N. per i sistemi di agganciamento, con esclusione

della maniglia.

5.2         Durezza

5.2.1       La catena deve essere sottoposta a prova di durezza

secondo ISO 6507-1.

5.2.2       I componenti costituenti i dispositivi di aderenza al

battistrada devono soddisfare i seguenti requisiti:

- durezza al cuore: 400 HV1 ± 100 HV1

- durezza in superficie minimo 750 HV1

- profondità minima di cementazione per cui la durezza

non è inferiore a 550 HV1/15, verificata con il metodo

descritto in ISO 2639: 5% del diametro del filo.

5.3         Protezione contro la corrosione

Sulle parti metalliche della catena deve essere prevista

una zincatura galvanica con cromatizzazione per uno

spessore minimo di 5 µm, accertato secondo quanto

previsto dalla ISO 2081, oppure una protezione

altrettanto valida.

5.4         Resistenza all'usura

5.4.1       La catena deve essere sottoposta alla prova di usura

descritta in 6.2.3.

5.4.2       Le varie parti della catena devono resistere alla prova

senza rompersi ed il pneumatico non deve presentare

danneggiamenti.

5.5         Aderenza al battistrada

5.5.1       La catena deve essere sottoposta alla prova di

sollevamento dinamico descritta in 6.2.2.

5.5.2       I componenti della catena costituenti i dispositivi di

aderenza al battistrada non devono sollevarsi dalla

superficie del pneumatico più di 25 mm.

5.6         Efficacia nell'utilizzo

Considerata l'elevata variabilità delle condizioni di

utilizzo delle catene (potenza, tipo di trazione,

ripartizione pesi e dimensione ruote dell'autovettura:

condizioni ambientali e del fondo stradale), l'efficacia

della catena viene misurata tramite comparazione con i

risultati ottenuti con una catena campione. Le

caratteristiche della catena campione sono riportate in

Allegato A.

5.6.1       Prove di comparazione

La catena deve essere sottoposta alle prove di

comparazione su fondo stradale ghiacciato descritte in

6.2.4 e alla prova di comparazione su fondo stradale

innevato descritta in 6.2.5.

5.6.2       Validità della prova

Per ognuna delle prove citate in 5.6.1 lo scostamento

tra una singola misurazione rispetto al valor medio

ottenuto nella prova deve essere contenuto nel ± 20%,

sia per la catena in prova sia per la catena campione. È

concesso ripetere una volta le misurazioni che sono al

di fuori di questo scostamento massimo. Qualora anche

dopo tale ripetizione non sia rispettato lo scostamento

massimo ammesso, la prova deve essere ripetuta

completamente.

5.6.3.      Superamento della prova

Per ognuna delle prove citate in 5.6.1 l'efficacia, cioè

il rapporto percentuale tra il valor medio ottenuto con

la catena in prova e il valor medio ottenuto con la

catena campione, non deve essere inferiore al 70 %.

Inoltre la media dell'efficacia, calcolata su tutte le

prove citate in 5.6.1. non deve essere inferiore

all'80%.

--------------------------------------------------------------------

6           METODI DI PROVA

6.1         Prove da laboratorio

6.1.1       Prova di resistenza alla trazione

6.1.1.1     I componenti di aderenza al battistrada, la catena

laterale di collegamento degli stessi e gli elementi di

connessione posti sul lato del pneumatico rivolto verso

l'autovettura devono essere sottoposti a trazione

statica fino a rottura. I sistemi di agganciamento, con

esclusione della maniglia, devono essere sottoposti a

trazione statica fino al rilascio degli stessi.

6.1.1.2     Nel caso di conformazione a rombi (o similare), il

componente di aderenza al battistrada deve essere

disposto nelle stesse condizioni in cui si trova quando

è montato sul pneumatico. Esso dovrà quindi essere

trazionato con apposita attrezzatura dotata di tre punti

di fissaggio e con l'angolo indicato in Figura 1

compreso tra 70° e 130°.

6.1.1.3     Tutti gli altri componenti della catena devono essere

sottoposti alla prova di trazione in posizione coassiale

all'asse di tiro della macchina di prova.

---->  Vedere figura di pag. 40  <----

6.2         Prove su stadi

6.2.1       Preparazione dell'autovettura di prova

6.2.1.1     Per l'esecuzione delle prove su strada deve essere

utilizzata una vettura di serie avente massa a vuoto di:

- 900 ÷ 1400 kg nel caso di trazione anteriore;

- 1100 ÷ 1600 kg nel caso di trazione posteriore.

6.2.1.2     L'autovettura utilizzata deve avere potenza massima non

inferiore a 50 kW.

6.2.1.3     La prova va effettuata con il veicolo in ordine di

marcia, compreso il conducente e un passeggero di 70 kg

nel sedile anteriore dell'autovettura.

6.1.1.4     I pneumatici montati sull'autovettura di prova devono

presentare una profondità di battistrada conforme alle

prescrizioni di legge. Essi devono inoltre essere

gonfiati alla pressione indicata dal costruttore

dell'autovettura.

6.2.1.5     Le catene devono essere correttamente montate sui

pneumatici delle ruote motrici, utilizzando le

istruzioni riportate sul libretto uso e manutenzione di

cui al capitolo 8.

6.2.2       Prova di sollevamento dinamico

6.2.2.1     L'autovettura munita di catene deve essere condotta alla

velocità di 50 km/h su strada asfaltata asciutta.

6.2.2.2     Tramite opportuni dispositivi di misurazione (riprese

video, stroboscopio, ...) deve essere misurato il

sollevamento dinamico della catena dal battistrada del

pneumatico.

6.2.2.3     È anche concesso condurre la prova di sollevamento

dinamico in laboratorio utilizzando particolari

attrezzature. In questo caso dovrà essere assicurato che

la velocità di rotazione della ruota munita di catena

corrisponda alla velocità su strada di 50 km/h.

6.2.3       Prova di usura

L'autovettura munita di catene dovrà essere condotta su

strada asfaltata asciutta per almeno 2 h, ad una

velocità quanto più prossima ma non superiore a 50 km/h,

per una percorrenza minima di 100 km.

6.2.4       Prove di comparazione su fondo stradale ghiacciato

6.2.4.1     Condizioni del fondo stradale

Le prove devono essere effettuate su una superficie

stradale ghiacciata, rettilinea, regolare e con pendenza

longitudinale non superiore al ± 2%, con una temperatura

del ghiaccio compresa tra -10 °C e -3 °C.

6.2.4.2     Conduzione delle prove

Si effettuano 10 misurazioni con la catena campione e

altrettante con la catena in prova, nel seguente ordine:

5 misurazioni con la catena campione, 10 misurazioni con

la catena in prova, 5 misurazioni con la catena

campione.

6.2.4.3     Prova di frenata

6.2.4.3.1   L'autovettura deve essere lanciata ad una velocità

costante di 50 km/h, e successivamente frenata, agendo a

fondo sul pedale del freno, sino all'arresto.

6.2.4.3.2   Si misura con opportuna strumentazione lo spazio

d'arresto per ognuna delle misurazioni di cui in

6.2.4.2.

6.2.4.4     Prova di accelerazione

6.2.4.4.1   L'autovettura deve essere accelerata con partenza da

ferma fino a percorrere uno spazio pari a 50 m

6.2.4.4.2   L'azione sull'acceleratore deve essere tale da

avvicinarsi il più possibile all'accelerazione massima

ottenibile dalla vettura. La prova è svolta in prima

marcia. Qualora prima di aver compiuto i 50 m si

raggiunga il regime di potenza massima del motore, si

dovrà cambiare in seconda marcia.

6.2.4.4.3   Si misura con opportuna strumentazione il tempo

necessario a percorrere i 50 m per ognuna delle

misurazioni di cui in 6.2.4.2.

6.2.5       Prova di comparazione su fondo stradale innevato

6.2.5.1     Condizioni del fondo stradale

La prova deve essere effettuata su una superficie

stradale rettilinea e con pendenza longitudinale non

superiore al ± 2%, ricoperta da uno strato di neve

compatta con una temperatura compresa tra -8 °C e -1 °C.

6.2.5.2     Conduzione della prova

Si effettuano 3 misurazioni con la catena campione e,

successivamente, altrettante con la catena in prova

6.2.5.3     Prova di trattività

6.2.5.3.1   Utilizzando il gancio di traino o l'aggancio per traino

posteriore ci si collega, in modo il più possibile

parallelo all'asse longitudinale mediano

dell'autovettura, con un veicolo da trainare. Si

interpone tra il gancio e la barra di traino un idoneo

dinamometro

6.2.5.3.2   Il veicolo da trainare dovrà avere una massa non

interiore a 3 volte quella dell'autovettura utilizzata

per la prova.

6.2.5.3.3   Con il cambio posizionato in prima marcia, si rilascia

progressivamente la frizione con una azione lenta ma

progressiva sull'acceleratore, fino al raggiungimento

dello slittamento completo delle ruote motrici

dell'autovettura di prova.

6.2.5.3.4   Sul dinamometro si legge il valore della forza (daN)

massima di trazione esercitata, per ognuna delle

misurazioni di cui in 6.2.5.2

--------------------------------------------------------------------

7           IMBALLAGGIO E MARCATURA

7.1         Devono essere riportate in modo leggibile e permanente

sull'imballaggio le seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante o marchio commerciale;

- denominazione del tipo di catena;

- elenco delle misure dei pneumatici cui la catena è

destinata;

- un avviso che indichi l'obbligo a osservare in ogni

caso eventuali disposizioni del costruttore

dell'autovettura.

7.2         Sulla catena o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio

deve essere apposta una marcatura chiaramente leggibile

e permanente che riporti almeno un codice di

identificazione e, se possibile, il marchio commerciale

del fabbricante. Tale marcatura deve essere apposta su

un elemento non soggetto a contatto con la strada e

possibilmente sul lato visibile quando la catena é

montata sul pneumatico.

7.3         Sulla catena e sull'imballaggio deve essere applicato il

marchio CUNA che attesta la conformità della catena alle

prescrizioni della presente norma. Il marchio deve

essere applicato sulla catena in modo da essere duraturo

e leggibile anche quando la catena è montata sul

pneumatico. Il marchio può anche non essere applicato

direttamente sulla catena ma su un elemento comunque

solidale ad essa, tale da non poter essere rimosso senza

l'utilizzo di attrezzi specifici. Il marchio CUNA è

riportato in allegato B.

--------------------------------------------------------------------

8           LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

Ogni confezione di catene deve contenere il libretto uso

e manutenzione, il quale deve fornire almeno le seguenti

indicazioni:

- avviso del divieto di superare la velocità massima di

50 km/h durante l'utilizzo delle catene;

- dettagliate istruzioni di montaggio (e tensione) e

smontaggio, illustrate mediante fotografie o disegni;

- informazioni sulle condizioni di conservazione, sulla

manutenzione, sulla custodia e sui limiti

dell'utilizzo;

- regole generali di comportamento per la sicurezza

durante la guida con le catene;

- avviso dell'obbligo a osservare in ogni caso eventuali

disposizioni del costruttore dell'autovettura;

- nome, indirizzo e recapito telefonico del costruttore.

--------------------------------------------------------------------

9           DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

9.1         Il cliente deve presentare all'Ente di certificazione le

seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente;

- denominazione del tipo del dispositivo supplementare

di aderenza;

- caratteristiche di costruzione del dispositivo (per

esempio materiale utilizzato, indicazione della

protezione contro la corrosione utilizzata, grandezza

della maglia di catena, descrizione del sistema di

fissaggio);

- foto oppure disegno;

- luogo di applicazione della marcatura sulla catena o

sull'imballaggio;

- breve descrizione del montaggio.

9.2         Il cliente deve corredare la domanda presentando

all'ente di certificazione due catene necessarie per lo

svolgimento delle prove prescritte ai capitoli 5 e 6.

Più precisamente le due catene saranno sottoposte alle

seguenti prove nell'ordine specificato:

- 1^ catena    prova di durezza (5.2.1 e 5.2.2)

prova di resistenza alla trazione (6.1.1)

- 2^ catena    prova di frenata (6.2.4.3)

prova di accelerazione (6.2.4.4)

prova di trattività (6.2.5.3)

prova di sollevamento dinamico (6.2.2)

prova di usura (6.2.3)

--------------------------------------------------------------------

ALLEGATO A   CATENA CAMPIONE

(normativo)

--------------------------------------------------------------------

A.1          Requisiti dimensionali

A.1.1        Gli anelli, cioè quegli elementi a forma pressoché

ellittica che compongono la maglia della catena

campione, devono essere a sezione quadrata di 3,7 mm

di lato

A.1.2        L'asse maggiore degli anelli, misurato sul filo

interno della sezione quadrata, deve essere di 12,5 mm.

A.1.3        La struttura delle maglie deve essere quella indicata

in Figura 2. Il numero totale di rombi, cioè delle

figure geometriche individuate da due lati di lunghezza

a e due di lunghezza b, che si formano quando la catena

è montata sul pneumatico deve essere 7.

---->  Vedere figura di pag. 45  <----

A.1.4        Con riferimento alla Figura 2, il Prospetto 1 fornisce

un esempio, puramente indicativo, di dimensionamento

della catena campione in funzione di alcune misure di

riferimento di pneumatici che potrebbero essere

utilizzati per le prove di comparazione di cui in 6.2.4

e 6.2.5. Se i pneumatici montati sull'autovettura di

prova sono di misura differente da quelle elencate in

Prospetto 1, dovrà essere scelta una catena campione

avente dimensioni appropriate, anche diverse da quelle

elencate in Prospetto 1.

==============================================

Misure di       Numero di anelli per

riferimento     i lati a/b/c

==============================================

155 - 13             13/7/7

165 - 13             15/7/7

165 - 14             15/9/7

175 - 14             15/9/7

185 - 14             15/9/7

----------------------------------------------

prospetto 1 - Dimensioni della catena campione

----------------------------------------------

A.2          Requisiti di resistenza

A.2.1        La catena campione deve essere sottoposta alla prova di

resistenza alla trazione descritta in 6.1.1.

A.2.2        Le varie parti della catena devono soddisfare le

prescrizioni di cui in 5.1.2.

--------------------------------------------------------------------

---->  Vedere figura di pag. 46  <----

|  | 30.3.2004 |  | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |  | 16:08:59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inizio modulo

Fine modulo